系统概述

设计一个基于STM32F103C8T6的三轴稳定云台单级PID控制器。硬件：JY901S IMU（200Hz自动回传姿态角、角速度），三个AX-12A舵机（ID1稳定Yaw轴，ID2稳定Roll轴，ID3稳定Pitch轴），舵机工作在关节模式。控制频率100Hz，使用单级PID，微分项采用测量微分（-Kd * 滤波后角速度），积分项带分离条件（仅当角度误差<2°时启用）。角速度经过一阶低通滤波（截止频率25Hz）。角度误差采用最短角度差算法。代码基于STM32CubeMX HAL库，文件结构：Core、Drivers、BSP（jy901s.c/h, ax12a.c/h）、App（pid.c/h）。所有变量和函数采用小驼峰命名，符合华为C编程规范。

# 硬件资源分配表

| 外设 | 功能 | 引脚/配置 | 中断/DMA | NVIC抢占优先级 |

|-------|------|-----------|----------|----------------|

| TIM2 | 100Hz时间基准（10ms周期） | APB1定时器时钟72MHz，PSC=71，ARR=9999 | 更新中断 | 2 |

| USART1 | 调试输出（printf） | PA9(TX), PA10(RX)，115200bps | 无 | - |

| USART2 | 连接JY901S IMU | 根据CubeMX分配，波特率921600 | DMA循环接收，空闲中断 | 0（最高） |

| USART3 | 连接AX-12A总线（仅发送，半双工） | 根据CubeMX分配，1Mbps | DMA TX发送完成中断，禁用RX | 1 |

| GPIO | AX-12A半双工方向控制（DE/RE） | 任意输出引脚，如PA8 | 无 | - |

注：USART3仅用于发送舵机指令，不接收应答，因此无需DMA/中断接收。方向控制GPIO必须在发送前后精确切换（拉高→发送→等待TX完成→拉低）。

# 通信协议精要

- **JY901S**：数据包帧头0x55，通过USART2 DMA循环缓冲+空闲中断实现非阻塞接收。DMA缓冲>=256字节，空闲中断中解析最新姿态角（欧拉角）、角速度，置位数据就绪标志。

- **AX-12A**：Dynamixel协议1.0，半双工，仅发送。舵机工作在关节模式（默认，CW/CCW Angle Limit保持默认）。控制位置：写Goal Position(0x1E)，0~1023对应0°~300°。USART3指令包发送结束后，在DMA TX完成中断中拉低DE引脚。

# 核心算法要求

1. **单级PID（100Hz）**

- 输入：目标角度与当前角度之差，采用最短角度差算法（处理±180°翻转）。

- 输出：角度修正量Δθ（单位：°），无硬性输出限幅，但后续映射到舵机位置值时遵循各轴机械/姿态限位。

- 公式：`pidOutput = Kp * angleError + Ki * integralError - Kd * gyroFiltered`

- 积分项累加：`integralError += angleError * Ts`（Ts = 0.01s），仅当|angleError| < 2.0°时累加，否则保持 integralError 不变（积分分离）。

- 角速度滤波：`gyroFiltered = gyroFiltered + alpha * (gyroRaw - gyroFiltered)`

- alpha = Ts/(Ts + 1/(2*PI*25))，Ts=0.01s，alpha≈0.64（可配置宏）。

- 数据类型推荐使用浮点float（100Hz低负载），也可用Q15定点。所有PID状态变量按轴独立（Yaw/Roll/Pitch）。

2. **各轴限位与输出映射**

所有轴统一映射方式：当前关节位置（上次发送的Goal Position，上电初始化为对应姿态角中位的舵机位置）加上PID修正量Δθ对应的位置增量，然后根据各轴规则限幅，得到新的Goal Position发送给舵机。

位置增量比例因子：舵机300°对应1024位，故 `POS_SCALE = 1024.0f / 300.0f` 位/度。

- **Yaw轴（1号舵机）**

- 稳定中心：上电后采集3秒内Yaw姿态角数据，取平均值作为稳定中心`yawCenter`（度）。采集期间PID不激活，舵机保持预设安全位置（如512）。

- 允许范围：中心±120°内无死区。

- 目标Yaw角由外部设定，必须钳位在`[yawCenter - 120, yawCenter + 120]`内。

- 当前关节角推算：`currentYawPos = 上次发送的Yaw位置值`。期望平台Yaw角 = 当前平台Yaw角 + pidYawOut（度）。舵机位置增量 = pidYawOut * POS_SCALE。新位置 = currentYawPos + 增量。最终将新位置约束到舵机物理范围[0, 1023]内。

- 注意：在3秒采集期间，实时跟踪Yaw角度并累加，达到3秒后计算平均值并初始化目标Yaw为`yawCenter`，同时将Yaw舵机位置设为中心对应位置（通过角度反算：`yawCenterPos = (yawCenter / 300.0f) * 1024.0f`，并钳位）。

- **Roll轴（2号舵机）**

- 稳定中心：平台Roll = -90°（对应的舵机位置为819）。

- 舵机位置与平台Roll角映射：Roll从0°到-90°的变化使舵机位置从512增加到819，可见两者呈反向关系（需在代码中明确符号）。令`ROLL_POS_OFFSET` = 平台Roll 0°时舵机位置512。

- 实际映射公式：`platformRoll = -(currentPos - 512) / POS_SCALE`（注意负号）。则期望平台Roll角 = platformRoll + pidRollOut。将该期望角钳位到允许范围：禁止(60°, 120°)，允许[-180°, 60°]和[120°, 180°]。若期望角落入禁止区，钳位到最近的允许边界（60°或120°）。

- 将钳位后的期望平台Roll角反算为目标位置：`targetPos = 512 - platformRoll * POS_SCALE`（因负号反向）。最后将目标位置限制到舵机物理范围[0, 1023]。

- **Pitch轴（3号舵机）**

- 稳定中心：平台Pitch = 0°（对应的舵机位置为512）。

- 舵机位置与平台Pitch角映射：正向关系（假设）：`platformPitch = (currentPos - 512) / POS_SCALE`。若方向相反，请在实际标定后调整符号。

- 期望平台Pitch角 = platformPitch + pidPitchOut，钳位到[-50°, +50°]。

- 目标位置 = 512 + platformPitch * POS_SCALE（若方向为正向），然后约束到舵机物理范围[0, 1023]。

**重要**：所有轴的映射符号（正负）必须通过实际测试确定，并在代码中提供可配置的宏。上述公式中的符号仅为示意，实际应以调试过的方向为准。

3. **初始对齐流程**

- 上电后，系统进入初始化阶段：

- 各舵机位置设置为安全值（如Yaw=512, Roll=819, Pitch=512）以防止乱动。

- 启用IMU接收，开始采样Yaw角数据，持续3秒，计算平均值得到`yawCenter`。

- 3秒后，将PID目标角度分别设为：Yaw = `yawCenter`，Roll = -90°，Pitch = 0°。清零各轴的积分误差，激活PID控制。

- 此后进入正常闭环控制。

4. **时序控制**

- TIM2 ISR中仅设置 `g_pidFlag = 1`。

- 主循环检测到标志后：

- 检查IMU数据就绪标志。

- 若处于初始化采集阶段，仅累加Yaw数据，不运行PID。

- 若已激活，读取姿态角与角速度；分别对三个轴执行PID计算得到pidOutput；根据映射和限位计算出新的Goal Position；通过USART3依次发送给三个舵机；清除 `g_pidFlag`。

# 文件结构

Project/ ├── Core/ │ ├── Inc/ (main.h等) │ └── Src/ (main.c, stm32f1xx_it.c等) ├── Drivers/ │ ├── CMSIS/ │ └── STM32F1xx_HAL_Driver/ ├── BSP/ │ ├── jy901s.h / jy901s.c (函数如: jy901sInit, jy901sGetAttitude) │ └── ax12a.h / ax12a.c (ax12aInit, ax12aSetPosition) ├── App/ │ ├── pid.h / pid.c (pidInit, pidUpdate, 滤波器) └── .ioc (CubeMX工程)

命名风格：小驼峰，全局变量前缀`g_`，静态变量前缀`s_`。

# 测试验证步骤

1. **基础通信验证**

- 调试串口打印JY901S解析的姿态角、角速度，手动转动IMU确认数据正确。

- 通过USART3单独发送目标位置给各舵机，验证ID响应、动作范围及禁止区域逻辑。

2. **开环测试**

- 暂时将PID输出替换为通过调试串口输入的角度修正值，验证各轴映射与限位逻辑：

- Yaw轴：中心±120°内可按预期移动，边界外被钳位。

- Roll轴：期望平台角在60~120之间时被钳位到边界。

- Pitch轴：期望角在±50°内工作，边界外被钳位。

3. **闭环逐轴调试**

- 先调Yaw轴：设定目标为yawCenter，舵机应不动。施加阶跃目标角，调节Kp至轻微超调，加入Kd抑制振荡，最后加Ki消除静差。

- Roll轴：固定目标-90°，调节参数，并验证禁止区域功能（手动推入60~120区域时能阻止并回复）。

- Pitch轴：目标0°，调节参数，观察回正及限位。

- 使用VOFA+实时显示角度误差、角速度及控制输出。

4. **联调与抗扰**

- 轻推云台，观察三轴协同回正，无耦合振荡。

- 验证初始化采集流程：断电后改变Yaw角，上电观察3秒后稳定到正确中心。

# 调试建议与常见陷阱

- **半双工切换**：DE引脚必须在TX DMA启动前置高（延时>=2μs），TX完成中断中拉低（延时>=2μs），防止总线冲突。可用NOP实现延时。

- **DMA缓冲处理**：IMU接收缓冲循环使用，空闲中断若发现数据覆盖，需加大缓冲或采用双缓冲。

- **角速度方向**：确保PID公式中负号正确（-Kd * gyroFiltered），否则D项加剧振荡。测试时先断开D项，待Kp稳定后加入小Kd验证阻尼。

- **最短角度差**：必须正确实现，否则Yaw轴可能错误绕远路。

- **限位逻辑**：基于平台姿态角的限位必须准确映射到舵机位置，注意坐标系方向符号。建议将限位封装为独立函数以便调试。

- **积分分离**：阈值不宜过大，初始2°，可根据实际调整。

- **Yaw中心采集**：3秒内确保IMU数据有效，采够样本数（至少300个），并处理采集期间的大幅摆动（可剔除异常值）。

- **参数整定顺序**：Kp → Kd → Ki，每次只改变一个参数，观察响应波形。

请根据以上需求生成完整的HAL库工程代码框架，确保模块接口清晰、可独立测试。优先实现单轴稳定，然后扩展为三轴。